报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司                    根据贵单位询价要求，参加2022年临江公司能源项目配套二期工程详勘外业见证 项目比价,限额为3万元，报价如下：

| 序号 | 物资名称 | 服务内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套二期工程详勘外业见证 | 根据采购人详勘任务书和技术要求及工作范围的地形图、建筑总平面布置图，进行详勘外业见证工作，并提交外业见证报告。 |  |

备注：

- 本项目报价为一次性报价，包含人工费、税费等一切费用；

- 报价不得超过限价，超过限价为无效报价。

- 发票为 增值税专用 发票，税率为     %。

报价单位名称：（公章）

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2022年  月    日

附件

详勘任务书

一、工程概况

杭州临江环境能源项目配套二期工程内容包括：倒班休息楼、室外运动场、业务用房等。

二、技术要求

详细勘察应对工程提出详细的设计、施工所需的岩土工程资料和岩土参数；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、基坑支护、工程降水和不良地质作用防治等提出建议。要求如下：

（1）查明场地岩土体类型、地质构造、地层分布及其工程特征，提供各岩土体物理力学指标等地质资料，按现行规范提供各地基土层物理力学性质综合指标、地基承载力和桩基承载力设计参数，满足设计所需的岩土参数。对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数（提供e-p曲线图），预测建筑物和场地的变形特征（提供参数需满足场地和建构筑物地基处理设计要求）。

（2）查明场地内不良地质现象并建议处理方法。

（3）查明地下水的埋藏条件及其对混凝土的腐蚀性。提出地下水位及其变化幅度；论证地基土和地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，提出抗浮设计水位。

（4）划分场地土类型和场地类型，判定场地地震基本烈度，对场地和地基的地震效应做出评价。并对饱和沙土及粉土进行液化判别。

（5）查明埋藏的河道，沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（6）对可能采取的地基基础类型、边坡（基坑）开挖与支护、工程降水方案进行分析评价，提出经济合理的地基基础设计方案；提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

（7）提供基坑围护设计参数，对基坑围护及降水方案提出建议。对基坑开挖时，周边现有建筑物保护方案提出建议。

（8）对桩基础建议适宜的桩基持力层，提供不同桩型的单桩竖向承载力、抗拔承载力和桩基沉降量计算参数，估算单桩竖向承载力及预估沉降量。评论成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

（9）对单体建筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。

（10）对场地稳定性及适宜性作出评价。搜集场区的地面整平标高及本地区的地基工程的特别注意事项；探明地下管线和地下构筑物。

（11）除上述说明外，勘探布点、勘孔深度要求以及其它未注明情况必须满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001（2009版））、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》( (2010年版)---建质[2010]215号) 及本地区勘察规范条例要求。